АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10..2013г.    № 33

Об утверждении схемы развития водоснабжения

и водоотведения муниципального образования

«Петровский сельсовет» Черемисиновского района

Курской области на период 2013 – 2022 годы.

В соответствии с Федеральным законом №  416-ФЗ от 07.12.2011г «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Генеральным планом муниципального образования «Петровский сельсовет» , Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на период 2013 – 2022 годов.( Схема прилагается)

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дне его обнародования.

Глава Петровского сельсовета                                                А.А.Руденский

###### Утверждена

Постановлением администрации

Петровского сельсовета № 33 от  01.10.2013г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области

на период 2013-2022 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области, разработанный в 2012 году Программа комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Заказчик программного документа | Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области услугами холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 13000,00 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 500,00 тыс. рублей; 2015 год - 500,00 тыс. рублей; 2016 год - 1000,00 тыс. рублей; 2017 год - 5000,00 тыс. рублей; 2018 год - 1000,00 тыс. рублей; 2019 год - 5000,00 тыс. рублей; 2020 год - _____ тыс. рублей; 2021 год - _____ тыс. рублей; 2022 год - _____ тыс. рублей; 2023 год - _____ тыс. рублей; 2024 год - _____ тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

______________________________________________________

Муниципальное образование - Петровский сельсовет расположено в центральной части Черемисиновского района Курской области. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Петровский сельсовет» составляет 3 880 га.

В состав Петровского сельсовета включен 1 населенный пункт - с.Петрово-Хутарь, который  является административным центром. Общая численность населения сельсовета на 01.01.2013 г. составила 406 человек.

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Населенный пункт | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
| 1. | с.Петрово - Хутарь | 5.0 | - | 165 | 406 |
| Итого |  |  |  | 165 | 406 |

Уровень развития экономики муниципального образования «Петровский сельсовет» является (не)достаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Петровский сельсовет» является  дотационным.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Петровский сельсовет», являются сельскохозяйственное производство

Среди основных предприятий находящихся на территории МО «Петровский сельсовет» являются ООО «Заря» и ОАО «Магнитный +»

В МО «Петровский сельсовет» развита социальная инфраструктура: действуют: детский сад, ФАП, Петровская сельская библиотека, сельский Дом культуры.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 2 магазина промышленных и продовольственных товаров .

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Петровский сельсовет» согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 10,4 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 25,6 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Петровский сельсовет» на 100 % представлен  - индивидуальными домами.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 99 %,   водоотведением 0  %.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда Петровского сельсовета

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 165 |  | 165 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 165 |  | 165 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 406 |  | 406 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 10400 |  | 10400 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед | 0 |  | 0 |
| 5.2 | - газоснабжение | ед | 136 |  | 136 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед | 0 |  | 0 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед | 165 |  | 165 |
| 5.5 | - канализация | ед | индивидуальное |  |  |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | ед | 0 |  | 0 |
| 6.2 | - газоснабжение | ед | 132 |  | 132 |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | ед | 0 |  | 0 |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | ед | 99 |  | 99 |
| 6.5 | - электроэнергия | ед | 165 |  | 165 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % | 0 |  | 0 |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 80 |  | 80 |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % | 0 |  | 0 |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | 60 |  | 60 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 |  | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м | 0 |  | 0 |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. | 1125.7 |  | 1125,7 |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. | 0 |  | 0 |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. | 115.9 |  | 115,9 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. | 495.0 |  | 495,0 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы Петровского сельсовета

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 6 | 2 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м |  |  |
| 3 | Численность работников | чел. | 18 | 80 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 0 | 0 |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. | 5 | 2 |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 6 | 2 |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 6 | 2 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 0 | 0 |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. | 5 | 2 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 1 | 2 |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. | 6 | 2 |

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования «Петровский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет»  состоит  6 артезианских скважин, 6 водонапорных башен, 6.9 км водопроводной сети и 22 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 384 куб.м/сутки .

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 32  до  200 м и производительностью от 2.0 до 7.0  куб.м/час каждая.

Оборудований по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды нет

Без применения технологической схемы очистки воды  качество воды не удовлетворяет потребителей.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой жителей с.Петрово – Хутарь (Карасевка) и включает в себя одну артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 15 куб.м, 1,2 км водопроводных сетей и 4 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 22 домов общей площадью 1386 кв.м;

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 включает в себя  4 соединенных между собой артезианских скважин, 4 водонапорных башен, выполненных из металла  емкостью от 15 до 25 куб.м, 5,0 км водопроводных сетей и 18 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  143 домов общей площадью 9014 кв.м;

объекты социальной сферы -  Петровский детский сад,  ;

объекты производственной сферы – ООО «Заря»;

Водоснабжением от водоразборных колонок пользуются : Петровская сельская библиотека, Петровский сельский Дом культуры, Петровский ФАП;

объекты коммерческой сферы -  ИП Газалиева С.Р,

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 включает в себя   1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 15куб.м, 0.7 км водопроводных сетей . Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

объекты производственной сферы – ОАО «Магнитный +» ;

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании «Птровский сельсовет» к централизованной системе водоснабжения не подключены :

- объекты социальной сферы: Петровская сельская библиотека, Петровский сельский Дом культуры, Петровский ФАП;

- объекты коммерческой сферы -  ИП Газалиева С.Р.

Наружная сеть водопровода в каждом из 3-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования разветвленная , с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 100 мм. Глубина прокладки 1,8-2,0 м,  .

Система водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» характеризуется не высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Петровский сельсовет» осуществлялось вплоть до 2013 года. Старый водопровод строился  в основном   до 80х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 30 %.

Практически вся сеть водопровода за последние 4 года была заменена. Произведено соединение двух систем водоснабжения. Старый водопровод также подключен к новому водопроводу и работает в штатном режиме.

Систему водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» обслуживает автономная некоммерческая организация «Водоснабжение Черемисиновского района» . На текущий момент отрасль водоснабжения только разворачивает свою деятельность. Установленный реализационный тариф на воду должен  покрывать затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Петровский сельсовет» на 01.01.2013 года

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 6 | ### 1 | ### 4 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 5 | ### 1 | ### 3 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### 1982 | ### 2013 | ### 2010 | ### 0 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 30 | ### 70 | ### 0 | ### 10 | ### 0 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 6,9 | ### 1,2 | ### 5,0 | ### 0,7 |  |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | ### 1982 | ### 2013 | ### 2010 |  |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 30 | ### 30 | ### 0 | ### 0 |  |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 6 | ### 1 | ### 4 | ### 1 |  |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### 1983 | ### 2010 | ### 2010 |  |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 30 | ### 70 | ### 5 | ### 5 |  |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 22 | ### 4 | ### 18 | ### 0 |  |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | ### 1982 | ### 2010 | ### 0 |  |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 35 | ### 70 | ### 5 |  |  |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |  |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. |  |  |  |  |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### кв./чел | ### 165/406 | ### 22/40 | ### 143/366 | ### 0 |  |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. | ### 4/14 | ### 0 | ### 4/14 | ### 0 |  |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. | ### 2/80 | ### 0 | ### 1/65 | ### 1/15 |  |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. | ### 2/4 | ### 0 | ### 2/4 | ### 0 |  |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Петровский сельсовет»

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Петровский сельсовет» составляет 129 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 140 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает не в полном объеме потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 90 % (не в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100% (в полном объеме) потребности   потребителей в питьевой воде;

- Резерв производственных мощностей имеется в локальной подсистеме водоснабжения №2.

Оплата 60 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы не   обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2015 году.

Раздел 1-3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет».

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда  в с.Петрово – Хутарь (Гареловка) заменить 1,2 км водопроводных сетей, установить 4 уличных водоразборных колонок

- В целях улучшения качества питьевой воды установить станции  обезжелезивания на водозаборах  (2 шт).

- В целях повышения надежности и улучшения качества водоснабжения предполагается осуществить строительство  водопровода соединяющего подсистему №1 и №2.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2 артезианских  скважин;

- реконструкцию 2 водонапорных башен;

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Петровский сельсовет  в 2013-2022 годах

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | с.Петрово – Хутарь (Гареловка) | Водопровод | км | 1,2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | Ед. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Петрово – Хутарь (Карасевка) | Водопровод | км | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | Водопровод | км | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Петровский сельсовет» на 2013-2022 годы для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 12)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Петрово – Хутарь (Карасевка) | 1982 | 70 | Капитальный ремонт скважины |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Петрово – Хутарь (Бугрянка) | 1982 | 70 | Капитальный ремонт скважины |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Петрово – Хутарь (Карасевка) | 1973 | 70 | Капитальный ремонт водонапорной башни |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Петрово – Хутарь (Карасевка) | 1996 | 65 | Капитальный ремонт водонапорной башни |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет»   в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов  .

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» на 2013 - 2022 годы составляет 13 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» на 2013 - 2022 годы

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Строительство водопровода соединяющего водозабор № 1 и №2 | Водоснабжение | Водопровод 0.8 км | 1,0 | 2018 | Обеспечение водой объектов коммунального назначения | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 15 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 1 | Водоснабжение | Здание и оборудование станции обезжелезивания воды | 5,0 | 2015 | Улучшение качества питьевой воды | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 16 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 2 |  |  | 5,0 | 2017 |  |  |
| 18 | Реконструкция (замена оборудования) артезианских скважин | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артезианские скважины – 2 ед. | 0,5 | 2014-2015 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 19 | Реконструкция водонапорных башен |  | Водонапорные башни – 2 ед. | 0,5 | 2014-2015 |  |  |
| 20 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей |  | Водопровод – 1,2 км (Гареловка) | 1,0 | 2016 |  |  |
|  | Итого |  |  | 13,0 |  |  |  |

Глава II.

Схема

водоотведения

Раздел 2-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования «Петровский сельсовет»

Централизованным водоотведением обеспечены следующие территориальные зоны муниципального образования : свинокомплекс ОАО «Магнитный +».

Система централизованного водоотведения муниципального образования     включает в себя очистные сооружения канализации,   самотечные канализационные сети.

Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1 принадлежит ОАО «Магнитный +» и обеспечивает отвод бытовых и промышленных стоков от объектов  производственной сферы, расположенных в южной части муниципального образования. Она включает в себя накопительные сооружения канализации  и самотечной сети канализации. Обслуживание локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 осуществляет АОА «Магнитный +».

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков  не удовлетворяет установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются  по   канализационным коллекторам в приемную камеру  в которой хранятся. Дальнейшая очистка фекальной массы  предусмотрено под действием биологических бактерий.

На текущий момент по причине недостатка финансовых ресурсов не охвачены централизованной системой водоотведения следующие территории муниципального образования: жилые индивидуальные дома, объекты соцкультбыта, МТФ ООО «Заря». В данных территориях   объекты, оборудованы локальной канализацией,     стоки  сливаются в приобъектные локальные   сооружения или септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива , очистные сооружения п.Черемисиново.

Строительство централизованной системы водоотведения для жилых домов и объектов соцкультбыта не целесообразно.